POC – překlad technický manuál

POC

Blahopřejeme k výběru produktu POC, který byl speciálně navržen pro lyžaře. Pokud tento výrobek

budete správně používat a řádně udržovat, přispěje k vaší ochraně a k vaší mnohaleté spokojenosti.

Lyžařská přilba

Lyžařské přilby POC jsou navrženy pro všechny typy moderního sjezdového lyžování. Na jejich vývoji

se podílejí specialisti z různých odvětví – inženýři a výzkumníci z oborů lékařské technologie a hi‐tech

materiálů. Přilby nechrání proti veškerým možným nárazům, zejména v případě působení extrémních

sil, nicméně velmi významně snižují rizika zranění vyplývající z pádů a srážek, které se mohou lyžaři na

sjezdovkách či ve volném terénu přihodit.

 Návod k použití

1. Výběr správné velikosti: Přilba musí dobře držet na hlavě, nesmí svírat, ani dráždit pokožku.

V žádném případě nesmí sklouzávat ani dopředu, ani dozadu.

2. Pokud je to potřeba, používejte doplňky POC – podbradník a chránič čelisti, eventuelně kšilt,

nebo tlumič EVA.

3. Jakmile se přilba správně přizpůsobí vaší hlavě, utáhněte řemínek pod bradou a ujistěte se, že

je přezka správně zacvaknutá a poutka nijak nekloužou.

4. Nyní nezbývá než vyrazit na sjezdovku.

U přilby Receptor BUG můžete zintenzivnit ventilaci tím, že odstraníte  černou podšívku z EVA. U

helem Synapsis/Synapsis XP můžete ovlivnit ventilaci odstraněním dílů Velcro.

 Velikosti

Přilby POC se vyrábějí v následujících velikostech:

Skull Comp, Skull X, Skull Light Fornix, Receptor BUG Adjustable

XS 51/52 cm XS‐S 51–54 cm

S 53/54 cm M‐L 55‐58 cm

M 55/56 cm XL‐XXL 59‐62 cm

L 57/58 cm Synapsis, Frontal, Skull Comp DH

XL 59/60 cm S 53/54 cm

XXL 61 cm M 55/56 cm

L 57/58 cmReceptor BUG, Sinuse SL XL 59/60 cm

XS 51/52 cm

S 53/54 cm POCito Skull

M 55/56 cm XS‐S 51/54 cm

L 57/58 cm POCito Skull Light, Skull Light WO

XL 59/60 cm XS‐S 51‐54 cm

XXL 61/62 cm M‐L 55‐58 cm

Velikosti můžete upravit pomocí vycpávek různé tloušťky.

 Materiály

Přilby POC jsou vyrobeny z hi‐tech materiálů pro optimální funkčnost. Velmi tenká a lehká skořepina

přileb Skull je vyrobena z plastových materiálů  PC/ABS. Helmy Synapsis mají tenkou PC in‐mold

skořepinu a Receptor BUG, Receptor Crown a Sinuse SL používají systém dvojitých překrývajících se

skořepin kombinujících PC a ABS. U většiny našich přileb je skořepina vyztužena aramidovou vrstvou

odolnou proti proražení. Všechny helmy obsahují EPS, nebo EPP jádro, které pohlcuje otřesy a

nárazy.

 Údržba

Přilby POC jsou vyrobeny ze špičkových materiálů pro maximální ochranu. Nevystavujte přilbu během

transportu vnějším otřesům nebo tlakům. Skladujte ji na suchém místě mimo jakýkoliv zdroj tepla

(topení, prostor pod zadním sklem automobilu, atd.). Čistěte ji pomocí vlhkého hadříku, eventuálně

s pomocí lehce mýdlové vody. Nepoužívejte silný  čisticí prostředek, nebo rozpouštědlo. Různé

obtisky, lepidla, atd. mohou snížit životnost výrobku. Přilby patří mezi „netrvanlivé“ zboží,

doporučujeme její výměnu po třech letech používání. Pokud došlo k poškození přilby, nebo byla

vystavena příliš velkým silám, doporučujeme vám obrátit se na autorizovaného prodejce POC, nebo ji

samozřejmě můžete nechat zkontrolovat přímo u POC. Přilba mohla utrpět vážná, ovšem prakticky

neodhalitelná poškození. Pokud je přilba poškozená, nebo máte na poškození podezření, je potřeba

helmu vyměnit.

 UPOZORNĚNÍ

Přilby POC jsou určeny výhradně pro sjezdové lyžování. Nepoužívejte tuto přilbu na jiné aktivity, jako

například motocyklové sporty, jezdectví, nebo lezení. Zabraňte dětem používání přilby, pokud hrozí

zaháknutí přilby  či  řemínků  a následné přiškrcení. Přilba musí nositeli perfektně sedět a musí být

správně  zapnutá. Nicméně  i za předpokladu správného nošení přilby může dojít k nehodám,

zraněním nebo úmrtí. POC v žádném případě  neprohlašuje, že přilba předejde veškerým možným

rizikům zranění. V případě jakýchkoliv modifikací materiálů a prvků, ze kterých jsou tvořeny, přilba

ztrácí svou schopnost pohlcovat otřesy.   Bezpečnostní normy

Přilby POC podléhají normám a bezpečnostním požadavkům uvedených v evropské směrnici

89/686/CEE. Pokud je vaše přilba označena značkou CE, vyhovuje zásadním bezpečnostním

požadavkům normy EN 1077:2007, třída A nebo B. Helmy třídy A a B jsou určeny sjezdovým lyžařům,

snowboardistům a dalším podobným skupinám. Helmy třídy A poskytují vyšší stupeň ochrany. Přilby

třídy B jsou lépe odvětrané a nositel v nich lépe slyší, chrání však limitovanou část hlavy a poskytují

menší ochranu proti proražení. Pokud je vaše přilba označena značkou ASTM, vyhovuje zásadním

bezpečnostním požadavkům normy F2040. Každá homologovaná přilba musí být označena viditelnou

značkou, kterou je zakázáno odstraňovat. Modely Receptor BUG, Receptor Crown a Sinuse SL jsou

homologovány dle normy EN 1077:2007 v: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, SE‐501

15 Boras, Švédsko. Oznámený subjekt  č. 0402. Pro modely Skull Comp, Super Skull Comp, Skull X,

Skull Light, Frontal a POCito Skull atestaci CE vystavil: SGS United Kingdom Ltd, Weston‐super‐Mare,

BS22 6WA, Velká Británie. Oznámený subjekt č. 0120.

 Garance

POC Sweden garantuje, že v momentě, kdy je produkt doručen maloobchodníkům, je tento výrobek

bez výrobních vad, co se materiálů a zpracování týká. Až na výjimky v lokální legislativě platí záruční

doba jednoho roku od data nákupu a vztahuje se pouze na prvního kupce. Garance se nevztahuje na

případy špatného užívání, zanedbání, modifikaci, nebo pokud je výrobek používán k jiným účelům,

než je určený. Stejně tak se záruka nevztahuje na veškeré pokusy o opravu výrobku pomocí jiných

doplňků/součástek, než jsou doplňky POC. Tyto podmínky mají přednost před dalšími úmluvami a

obecnými  či speciálními zárukami, explicitními  či implicitními, a žádný představitel nebo jiná osoba

nemá povoleno převzít zodpovědnost za POC, co se týká obchodního vztahu nebo užívání tohoto

výrobku. POC neuvádí žádné jiné pojištění nebo záruku, pokud není uvedeno jinak. POC se vzdává

veškeré zodpovědnosti za důsledky vyplývající z používání  či manipulace s výrobkem POC a to

jakékoliv fyzické či právnické osoby.

POC Sweden AB

Skogsövägen 22

133 33 Saltsjöbaden

Švédsko

Tel.: +46 8 717 40 50

Fax: +46 8 717 95 16

www.pocsports.com